문서번호: TEST-20251128-L6

기 안 서

배터리 기본성능시험 결과 보고

| 기안 | 검토 | 부서장 | 승인 |
| --- | --- | --- | --- |

기안일: 2025-11-28      기안부서: 제품개발      작성: 시험담당

# 1. 시험 개요

| 시험 명 | GB L6 기본성능시험 (L6SOC 계열) |
| --- | --- |
| 대상 모델 | GB L6 (C20 : 110Ah) |
| 시험 프로그램 | GGH_SOC, GGH_SOCS |
| 시험 대수 | 3 대 (샘플 #1, #2, #3) |
| 시험 시작 | 2025-11-20 |
| 진행 상태 | 일부 진행 중 (중간결과 기준) |

# 2. 시험 대상 샘플

각 시료의 초기 특성(중량·전압·내부저항·MCCA)은 아래와 같음.

| 샘플 | 회로(PC) | 중량(g) | 초기전압(V) | 내부저항(mΩ) | MCCA | 시험시작 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 4-20 | 24787 | 12.91 | 3.14 | 1008 | 2025-11-20 |
| #2 | 3-24 | 24795 | 12.9 | 3.16 | 1003 | 2025-11-20 |
| #3 | 1-16 | 24806 | 12.9 | 3.1 | 1005 | 2025-11-20 |

# 3. 기본성능시험 결과

BTS-600 측정 데이터에서 자동 추출한 값임 (담당자 수기 대조 결과 일치 확인).

| 샘플 | 충전용량(Ah) | 총방전용량(Ah) | 안정화전압 24h(V) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | 134.399 | 100.675 | 13.295 | 합격 |
| #2 | 30.903 | - | 12.876 | 해당없음 |
| #3 | 132.662 | 101.852 | 13.328 | 합격 |

# 4. C20 SOC-OCV 방전 특성

충전상태(SOC)별 개방회로전압(OCV) — 방전 곡선.

| SOC (%) | #1 전압(V) | #3 전압(V) |
| --- | --- | --- |
| 100 | 12.883 | 12.871 |
| 90 | 12.827 | 12.815 |
| 80 | 12.708 | 12.696 |
| 70 | 12.59 | 12.578 |
| 60 | 12.469 | 12.459 |
| 40 | 12.228 | 12.22 |
| 20 | 11.977 | 11.968 |
| 0 | 10.5 | 10.5 |

# 5. 판정 및 특이사항

- (#1) 방전 중 전압이 513 로그 연속 불변 — 센서 스턱/측정 이상 가능성

- (#2) 온도센서 미연결/단선 — 전체 590개 로그가 물리적 불가값(-270.49°C). 온도 감시 없이 시험됨

- (#3) 방전 중 전압이 413 로그 연속 불변 — 센서 스턱/측정 이상 가능성

# 6. 종합 의견

GB L6 기본성능시험 결과, 시험 대상 3대 중 2대(#1, #3)가 규격 기준을 만족(합격)하였음. 일부 시료는 시험 진행 중으로 중간결과 기준이며, 종료 후 최종 확정 예정임. 단, 특이사항 3건이 자동 감지되어 아래 조치가 필요함. 상기 결과를 검토하여 후속 수명시험 진행 여부를 결정하고자 함.

— 이 문서는 시험데이터에서 자동 생성된 기안 초안입니다. 검토 후 결재 바랍니다. —